Qualification amont des datasets NIRS

Architecture analytique, stratégie de prétraitement et plan d’implémentation

Version de travail — 14 septembre 2026

Décision structurante — L’outil doit rester un système de diagnostic de calibrabilité, pas un catalogue de métriques. Chaque analyse doit répondre à une question utilisateur, produire un niveau de confiance, une conséquence pratique et une action recommandée.

Base documentaire : quali.nirs4all.org, nirs4all-datasets / nirs4all, documentation AOM-PLS, et Ray et al. (2026) sur les réseaux spectraux.

# Résumé exécutif

L’objectif proposé est de qualifier un dataset NIRS avant calibration en séparant clairement la qualité de mesure, la structure de X, la structure de Y, la relation X–Y, les facteurs de confusion et les conséquences sur la stratégie de validation. Le système doit être utilisable par un non-chimiométricien tout en conservant une vue experte traçable.

Recommandation de roadmap — Prioriser d’abord répétabilité / signal-bruit, couverture et représentativité, structure de clusters, explication par métadonnées, cohérence locale X–Y et effets de batch. Ajouter ensuite les métriques réseau comme module avancé.

# 1. Principes de conception

La qualification doit distinguer les niveaux d’analyse afin d’éviter de mélanger des phénomènes de nature différente. Une métrique de bruit par longueur d’onde n’a pas le même sens qu’un indicateur de représentativité d’un sample ou qu’un effet instrument au niveau dataset.

| Échelle | Objet | Exemples de questions |
| --- | --- | --- |
| Longueur d’onde / variable spectrale | Une colonne de X | Signal utile ? bruit ? saturation ? redondance ? instabilité locale ? |
| Spectre / observation | Une acquisition | Spectre atypique ? incohérent ? hors domaine ? rupture instrumentale ? |
| Sample / répétitions | Un objet physique et ses répétitions | Mesure reproductible ? dispersion intra-sample acceptable ? |
| Variable Y | Trait cible | Couverture suffisante ? multimodalité ? valeurs extrêmes ? trous de gamme ? |
| Dataset | Ensemble X, Y, métadonnées | Sous-populations ? batch effects ? confounding ? domain shift ? calibrabilité ? |

Le modèle de données actuel de nirs4all-datasets est compatible avec cette architecture : plusieurs sources X peuvent être conservées séparément, les observations sont alignées par sample_id, et les variables cibles ou métadonnées restent disponibles sans imposer une tâche de modélisation unique [1].

# 2. Socle déjà disponible ou directement réutilisable

L’inventaire ci-dessous distingue les capacités confirmées par les dépôts publics de ce qui doit encore être consolidé dans la couche de qualification. Un audit de code final de quali.nirs4all.org restera utile pour faire correspondre exactement chaque métrique backend à son rendu front-end.

| Bloc | Capacités confirmées / réutilisables | Échelle | Statut pour la qualification |
| --- | --- | --- | --- |
| Description du dataset | Sources X séparées, variables Y/métadonnées, sample_id, splits natifs, provenance, stats et visualisations par source/variable. | Dataset / variable | Déjà structurant dans nirs4all-datasets [1]. |
| Qualité spectrale basique | SpectralQualityFilter : NaN, Inf, proportion de zéros, variance, plages de valeurs. | Spectre / dataset | Implémentation réutilisable dans nirs4all [2]. |
| Outliers X | Mahalanobis, résidus PCA, Isolation Forest ; diagnostics PLS T²/Q/DModX disponibles dans l’écosystème méthodes. | Spectre | Réutilisable ; harmoniser seuils et messages [2, 7]. |
| Outliers Y | IQR, Z-score, percentile, MAD. | Y / sample | Réutilisable [2]. |
| Projection | PCA disponible pour visualisation et analyse dimensionnelle ; UMAP/PCA présents dans l’écosystème Studio. | Dataset / sample | Base existante ; étendre vers clusterability/stabilité [2]. |
| Répétitions | Support des répétitions et agrégations ; exclusion d’outliers via Hotelling T² dans certains workflows. | Sample | Base existante ; il manque une qualification explicite répétabilité/SNR [2]. |
| Prétraitements | SNV, MSC/EMSC, SG, dérivées, detrend, Norris-Williams, ondelettes, OSC/EPO, etc. | X | Réutilisable ; définir un protocole de sélection pour la qualification [2, 7]. |
| AOM-PLS | Sélection adaptative d’opérateur ; AOM global sélectionne un opérateur pour tout le modèle. | X↔Y | Très utile comme vue cible-dépendante [3]. |

Point important — Le fait qu’une méthode existe dans nirs4all ne signifie pas automatiquement qu’elle est déjà exposée dans la carte de qualification. L’implémentation doit viser un contrat de résultats commun plutôt que dupliquer les algorithmes.

# 3. Stratégie de prétraitement : simplifier sans introduire de circularité

## 3.1 Pourquoi ne pas caractériser uniquement X après un PP choisi par AOM-PLS ?

AOM-PLS est particulièrement attractif car il peut sélectionner rapidement un opérateur global de prétraitement pour le modèle. La documentation n4m décrit AOM-PLS comme une sélection globale : un seul opérateur est choisi pour l’ensemble du modèle, alors que POP-PLS peut choisir un opérateur par composante [3]. Cela rend AOM-PLS techniquement pratique pour produire une version prétraitée de X.

Le problème est conceptuel : si AOM-PLS utilise Y pour sélectionner le PP, la géométrie de X devient volontairement orientée vers la cible. Ce n’est plus une description intrinsèque du dataset. Un cluster qui apparaît après le PP peut être une structure utile pour Y, mais il ne doit pas être présenté comme une propriété indépendante de X. En outre, un dataset multi-cibles peut conduire à un PP différent pour chaque Y.

| Usage | Vue recommandée | Raison |
| --- | --- | --- |
| Intégrité, saturation, bruit, stitching, répétabilité | X natif / signal mesuré | Ces diagnostics doivent caractériser la mesure elle-même. |
| Structure générale de X, outliers, représentativité | Vue canonique non supervisée | Évite d’injecter Y dans la définition de la géométrie du dataset. |
| Calibrabilité par rapport à une cible Y | PP sélectionné par AOM-PLS sous CV | Permet de voir la structure dans l’espace effectivement favorable à la prédiction de Y. |
| Cohérence X–Y, clusters “modèle-relevant” | Vue AOM-PLS | Le caractère supervisé est ici souhaité et doit être explicitement annoncé. |
| Réseaux spectraux | Vue canonique + analyse de sensibilité | Le PP peut modifier fortement les corrélations et donc la topologie du réseau. |

Protocole simplifié recommandé — Deux vues seulement : (V0) native/canonique et (V1) prétraitement AOM-PLS sélectionné sous validation croisée pour la cible. On ne fait pas un multiview exhaustif. On vérifie uniquement si les conclusions structurantes changent entre V0 et V1.

## 3.2 Contrôle de robustesse minimal des clusters

Le contrôle peut rester très léger. Pour V0 et V1, calculer la même réduction PCA modérée et le même clustering HDBSCAN. Comparer ensuite : nombre de clusters, fraction de points classés comme bruit, stabilité bootstrap, et accord des partitions sur les points assignés (ARI ou NMI).

| Cas observé | Interprétation | Message utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Même structure en V0 et V1 | Cluster robuste au PP et pertinent pour la calibration. | Sous-populations spectrales robustes. |
| Cluster seulement en V0 | Structure probablement dominée par variation physique / nuisance supprimée par PP. | Structure brute importante mais fortement corrigée par le prétraitement. |
| Cluster seulement en V1 | Structure révélée ou accentuée par un PP supervisé par Y. | Structure cible-dépendante ; ne pas l’interpréter comme une propriété générale du dataset. |
| Partitions très différentes | Géométrie fortement sensible au PP. | Risque : la conclusion sur les sous-populations dépend du prétraitement. |

# 4. Réduction de dimension et clustering de X

## 4.1 PCA modérée, t-SNE et UMAP : rôles distincts

La recommandation est de conserver une PCA modérée comme espace numérique pour le clustering, puis d’utiliser t-SNE ou UMAP pour la représentation visuelle. Ce choix n’est pas motivé par un attachement aux modèles linéaires, mais par la stabilité de la métrique de distance et la reproductibilité du pipeline.

| Méthode | Rôle recommandé | Avantages | Limites pour HDBSCAN |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA modérée | Espace de calcul du clustering | Débruite, compresse la forte autocorrélation NIRS, déterministe, transformable, rapide. | Linéaire ; peut manquer une structure de manifold fortement non linéaire. |
| t-SNE | Visualisation 2D/3D complémentaire | Excellent pour révéler des voisinages locaux et des groupes visuels. | Stochastique, structure globale non explicitement préservée, densités et distances inter-groupes peu interprétables. Sa documentation le positionne principalement comme outil de visualisation [4]. |
| UMAP | Visualisation non linéaire ; éventuellement analyse secondaire | Rapide, préserve bien les voisinages, peut produire >2 dimensions. | La géométrie dépend des hyperparamètres ; clustering sur l’embedding à interpréter avec prudence. |

Scikit-learn recommande d’ailleurs une réduction préalable par PCA lorsque t-SNE reçoit un grand nombre de variables ; t-SNE est non convexe et différentes initialisations peuvent produire des embeddings différents [4]. HDBSCAN lui-même devient moins fiable lorsque la dimension augmente fortement, ce qui renforce l’intérêt d’une compression préalable [5].

Décision — Pipeline par défaut : X → PCA(d) → HDBSCAN. Pour la figure, afficher PCA(2D) + une vue t-SNE ou UMAP. Si une seule vue non linéaire doit être conservée, UMAP est généralement plus opérationnel ; t-SNE peut être proposé comme alternative visuelle.

## 4.2 Choix de la dimension PCA

Éviter un nombre fixe de 50 composantes pour tous les datasets. Utiliser une règle adaptative, par exemple le minimum entre : (i) nombre de composantes expliquant 95–99 % de variance, (ii) une borne liée à n, et (iii) un plafond opérationnel (par exemple 20–50). Conserver également l’effective rank comme diagnostic indépendant.

# 5. Architecture complète des analyses

La structure suivante est conçue pour produire des avertissements avant calibration, plutôt qu’une collection de scores isolés.

| Bloc | Analyses principales | Sortie attendue | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Intégrité | NaN/Inf, valeurs impossibles, dimensions, alignement X/Y, doublons, identifiants, couverture axe spectral. | Validité technique + anomalies bloquantes. | P0 |
| B. Qualité de mesure | Répétabilité, SNR si répétitions, noise proxy sinon, saturation, rugosité, stitching, fiabilité par λ. | Zones spectrales fiables / à exclure. | P0 |
| C. Structure de X | PCA, effective rank, outliers, leverage, densité locale, couverture, clusterability, HDBSCAN/Ward/GMM. | Complexité intrinsèque, sous-populations, extrêmes. | P0/P1 |
| D. Structure de Y | Distribution, couverture, trous de gamme, asymétrie, outliers, multimodalité / mixture. | Régimes de cible et déséquilibre. | P0/P1 |
| E. Relation X–Y | Corrélations/associations, cohérence locale, voisins contradictoires, probe PLS/PCR, structure par régimes. | Existence et homogénéité du signal prédictif. | P0/P1 |
| F. Métadonnées & confounding | PERMANOVA / variance partitioning, prédictibilité des métadonnées depuis X, explication des clusters. | Facteurs dominants : instrument, site, lot, année, cultivar… | P1 |
| G. Domain shift | Comparaison splits, campagnes ou instruments : MMD/energy/centroid, classifier two-sample, Y shift. | Risque d’extrapolation ou validation trop optimiste. | P1 |
| H. Réseaux spectraux | Density, centralization, modularity, transitivity, hubs, communautés, bootstrap/sensibilité seuil. | Architecture de covariance spectrale. | P2 |
| I. Synthèse | Règles d’alerte, confiance, conséquence, action, stratégie de validation suggérée. | Calibration readiness multidimensionnelle. | P0 |

# 6. Qualité de mesure : analyses à ajouter en priorité

## 6.1 Répétabilité et signal/bruit

Lorsque des répétitions techniques existent, elles offrent une estimation directe de la composante de bruit. À chaque longueur d’onde λ, on peut séparer la variance intra-sample et inter-sample puis construire un ratio de répétabilité ou de signal sur bruit :

SNR(λ) ≈ σ_between(λ) / σ_within(λ)

À compléter par ICC(λ), dispersion intra-sample robuste, distance entre répétitions et fraction de variance attribuable à l’identité du sample. Sans répétitions, ne pas employer le terme SNR : calculer un noise proxy fondé sur le résidu de lissage ou l’énergie haute fréquence, et le présenter comme tel.

| Métrique | Échelle | Alerte utile |
| --- | --- | --- |
| Repeatability ratio / ICC | λ + global | La mesure varie presque autant à l’intérieur d’un sample qu’entre samples. |
| Noise proxy | λ + spectre | Rugosité élevée dans certaines zones ; diagnostic indirect si pas de répétitions. |
| Saturation / floor-ceiling | λ | Zone proche des limites instrumentales. |
| Stitching score | spectre / λ | Discontinuité locale compatible avec une jonction de détecteurs. |
| Wavelength reliability map | λ | Synthèse variance, répétabilité, saturation, missingness et discontinuités. |

# 7. Structure de X : dimension, couverture et clusters

## 7.1 Dimension effective

Ajouter le nombre de composantes expliquant 90/95/99 % de variance et une dimension effective issue du spectre des valeurs propres. Le participation ratio est simple et interprétable :

D_eff = (Σ λᵢ)² / Σ λᵢ²

Cette métrique permet de contextualiser des datasets ayant plusieurs milliers de longueurs d’onde mais seulement quelques dizaines de dimensions spectrales effectives.

## 7.2 Représentativité et couverture de X

Dans l’espace PCA modéré, calculer distance au centre robuste, leverage, nearest-neighbor distance et densité locale. Chaque sample peut être classé comme core, boundary, isolated ou extreme. Cette information est directement exploitable pour identifier les zones de future extrapolation.

## 7.3 Détection de clusters

La chaîne recommandée ne doit pas forcer une partition lorsqu’un continuum décrit mieux les données :

Tester d’abord la tendance au clustering : stabilité par bootstrap et comparaison à un modèle nul ; Hopkins peut être ajouté comme indicateur secondaire.

Branche principale : PCA(d) → HDBSCAN pour détecter des groupes de densité variable et laisser des points non assignés.

Branche linéaire/interprétable : PCA(d) → Ward ; option GMM pour probabilités d’appartenance et choix de K via BIC/ICL.

Ne publier un “nombre de clusters” que si séparation et stabilité sont suffisantes ; sinon conclure “structure plutôt continue / partition incertaine”.

| Indicateur | Ce qu’il mesure | Usage |
| --- | --- | --- |
| Silhouette | Séparation/compacité d’une partition | Indicateur de séparation, pas preuve de clusterability. |
| HDBSCAN persistence | Stabilité des composantes dans la hiérarchie de densité | Force intrinsèque de chaque cluster. |
| Membership probability | Certitude d’affectation sample→cluster | Repérer frontières et samples ambigus. |
| Bootstrap ARI/NMI | Reproductibilité des labels sous rééchantillonnage | Critère principal de robustesse. |
| Noise fraction | Part de samples non assignés par HDBSCAN | Distinguer clusters nets de structure diffuse. |
| PP sensitivity | Accord V0 vs V1 | Identifier les structures dépendantes du prétraitement. |

# 8. Structure de Y : couverture et mélanges de distributions

Pour une cible quantitative, l’enjeu est moins la normalité que la couverture de l’espace de référence et l’existence éventuelle de régimes distincts. Le pipeline proposé : diagnostics de distribution → test indicatif de multimodalité → mixture candidate K=1..Kmax → BIC/ICL → stabilité bootstrap des composantes.

| Cas | Traitement |
| --- | --- |
| Y continu, approximativement gaussien par régime | Gaussian Mixture Model + BIC/ICL + overlap des composantes. |
| Y borné / proportion / concentration proche de zéro | Choisir une famille adaptée ou transformer ; ne pas forcer une GMM. |
| Y discretisé / arrondi / censuré | Parler de “régimes de distribution” plutôt que de vrais clusters. |
| Classification | Analyser classes, déséquilibre, taille effective par classe et séparation spectrale entre classes. |

# 9. Expliquer la structure par Y et les métadonnées

Deux questions différentes doivent être séparées : expliquer des labels de clusters, puis expliquer directement la variance spectrale. La seconde est plus générale et reste pertinente même en l’absence de clusters nets.

| Question | Méthodes | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Qu’est-ce qui explique les clusters ? | Variable quantitative : η² / Kruskal-Wallis ; catégorielle : Cramér V / mutual information ; modèle multivarié : régression multinomiale pénalisée ou boosting + permutation importance. | Importance relative des variables dans l’appartenance aux clusters. |
| Qu’est-ce qui structure X globalement ? | PERMANOVA / variance partitioning sur distance ou scores PCA ; effets partiels et permutations respectant les groupes. | Part de variation attribuée à instrument, site, année, lot, cultivar, Y, etc. |
| Les métadonnées sont-elles lisibles dans X ? | Classification/régression CV de chaque métadonnée depuis X. | Détection de batch effects et de confounding. |

Sortie pédagogique — Exemple : “L’instrument explique 31 % de la variabilité spectrale, le site 18 %, Y 12 %. Un split aléatoire risque donc de surestimer la capacité de généralisation inter-instrument.”

# 10. Relation X–Y : diagnostics de calibrabilité

## 10.1 Cohérence locale X→Y

Pour chaque sample, rechercher ses k voisins dans l’espace spectral réduit, puis comparer la dispersion locale de Y à la dispersion globale. Des voisins spectraux ayant des Y très différents indiquent une relation non homogène, une erreur de référence possible, une métadonnée manquante ou un phénomène peu observable en NIRS.

Local consistency ≈ 1 − Var(Y_voisins) / Var(Y_global)

La version opérationnelle devra être robuste (MAD / IQR) et calibrée par permutation plutôt que dépendre d’un seuil universel.

## 10.2 Doublons et contradictions

Chercher les spectres exacts ou quasi-identiques associés à des références Y incompatibles. Ce diagnostic peut révéler un problème d’appariement X/Y, des erreurs de laboratoire, ou une variable non spectrale dominante.

## 10.3 Probe de prédictibilité

Un petit modèle PCR/PLS répété sous validation groupée peut servir de sonde de signal. Le résultat doit être présenté comme “predictability probe” et non comme une calibration finale. Il est particulièrement utile pour distinguer : signal absent, signal faible mais cohérent, ou signal fort masqué par une mauvaise stratégie de validation.

# 11. Réseaux spectraux : density, centralization, modularity, transitivity

Dans Ray et al. (2026), chaque nœud du graphe correspond à une longueur d’onde et chaque arête à une corrélation entre longueurs d’onde calculée à travers les individus. Les auteurs retiennent les arêtes pour |r| > 0,7, bootstrapent les réseaux, puis calculent density, centralization, modularity et transitivity [6].

| Métrique | Interprétation générique proposée | Précaution |
| --- | --- | --- |
| Density | Degré global d’intégration / redondance de la covariance spectrale. | Dépend directement du seuil et de l’autocorrélation spectrale. |
| Centralization | Présence de quelques longueurs d’onde “hubs”. | Très sensible à n et au bruit de corrélation. |
| Modularity | Présence de communautés spectrales relativement autonomes. | Pas de seuil universel “bon/mauvais” ; comparer au bootstrap et idéalement à un réseau nul. |
| Transitivity | Tendance des voisinages spectraux à former des triangles / groupes locaux. | Peut être gonflée par la forte corrélation entre λ adjacents. |

La rarefaction présentée par Ray et al. indique une sensibilité au nombre d’individus : transitivity est la plus stable, density et modularity demandent environ 15–20 individus dans leur exemple, et centralization reste la plus instable ; les auteurs recommandent de considérer n < 15 comme indicatif [6].

## 11.1 Adaptation à un outil NIRS générique

Ne pas reprendre le filtrage par héritabilité de l’article : il est spécifique à leur question biologique.

Réduire la redondance spectrale avant construction du graphe : binning, grille régulière ou agglomération de longueurs d’onde fortement corrélées.

Évaluer plusieurs seuils de corrélation ou une densité cible ; publier la sensibilité des métriques plutôt qu’une valeur isolée à r=0,7.

Bootstrapper les samples et fournir intervalles de confiance.

Tester une version “long-range” excluant les connexions triviales entre longueurs d’onde très proches si l’autocorrélation locale domine le réseau.

Classer le module en “structure spectrale avancée”, pas en score de qualité.

# 12. Autres analyses utiles avant calibration

| Analyse | Pourquoi elle est utile | Alerte possible |
| --- | --- | --- |
| Redondance / longueur de corrélation spectrale | Quantifie combien de λ portent réellement une information distincte. | “1 800 variables mais ~20–40 dimensions effectives.” |
| Coverage Y | Détecte concentration des références et trous de gamme. | “70 % des samples occupent seulement 20 % de la gamme Y.” |
| Domain shift / split comparability | Vérifie que test/campagne/instrument reste dans le domaine de calibration. | “Le test est partiellement hors domaine spectral.” |
| Confounding instrument/site/lot | Repère une source de variance indépendante du trait. | “L’instrument est prédictible depuis X à 99 %.” |
| Effective N | Distingue n_observations de n_samples indépendants en présence de répétitions/groupes. | “La taille nominale surestime le nombre d’unités indépendantes.” |
| Reference precision | Si des répétitions labo existent, sépare l’erreur de référence de l’erreur spectrale. | “La précision de Y limite la performance atteignable.” |

# 13. Présentation des résultats

La présentation par métrique est à éviter comme niveau principal. L’utilisateur doit accéder aux résultats via des questions opérationnelles et des avertissements hiérarchisés.

| Section utilisateur | Contenu | Question répondue |
| --- | --- | --- |
| 1. Qualité des mesures | Répétabilité, bruit, saturation, stitching, zones de λ fiables. | Puis-je faire confiance aux spectres ? |
| 2. Couverture du dataset | n effectif, répétitions, couverture X, couverture Y, extrêmes. | Mon échantillonnage couvre-t-il le domaine ? |
| 3. Sous-populations & facteurs de structure | Clusterability, clusters, robustesse PP, métadonnées, variance partitioning. | Le dataset contient-il plusieurs populations ? Pourquoi ? |
| 4. Relation X–Y | Cohérence locale, contradictions, associations, probe de prédictibilité. | Le signal spectral est-il cohérent avec le trait ? |
| 5. Risques pour la calibration | Confounding, domain shift, déséquilibre, validation recommandée. | Comment dois-je calibrer et valider ? |
| 6. Vue experte | Toutes les métriques, paramètres, intervalles, graphes, versions de protocole. | Puis-je auditer et reproduire le diagnostic ? |

Format commun de chaque résultat — Observation → confiance → conséquence → action. Exemple : “Deux sous-populations robustes sont détectées ; confiance élevée (bootstrap stable) ; risque de relation X–Y différente entre groupes ; utiliser une validation groupée et comparer modèle global vs stratifié.”

## 13.1 Éviter une note unique

Une note “Calibration readiness = 68/100” est facile à lire mais difficile à défendre scientifiquement. Préférer 5–6 dimensions séparées : intégrité, qualité de mesure, couverture, structure/confounding, cohérence X–Y et robustesse de validation. Une synthèse globale peut être textuelle et hiérarchisée par sévérité.

# 14. Contrat de résultat recommandé

Pour résoudre le problème d’organisation, toutes les analyses devraient produire un schéma commun. Il permet d’ajouter de nouvelles métriques sans modifier la logique de présentation.

| Champ | Rôle |
| --- | --- |
| metric_id / protocol_version | Identifiant stable et version de méthode. |
| scope | wavelength, spectrum, sample, target, source, dataset. |
| source_id / target_id | Contexte X/Y ; support multi-source et multi-cible. |
| preprocessing_view | native, canonical, aom:<target>, autre. |
| value + CI + n_effective | Résultat numérique avec incertitude et taille effective. |
| confidence | low / medium / high, dérivé de stabilité et taille de données. |
| severity | info / warning / high / blocking. |
| finding | Phrase courte décrivant l’observation. |
| consequence | Pourquoi cela compte pour la calibration. |
| action | Action recommandée. |
| parameters / provenance | Hyperparamètres, seed, librairie, version. |
| assets | Graphiques et tables associés. |

# 15. Plan de travail d’implémentation

Le plan ci-dessous vise une progression incrémentale : chaque lot apporte une valeur utilisateur autonome et s’appuie sur un contrat de résultats commun.

| Lot | Contenu | Livrables | Charge relative | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP0 — Audit & contrat | Inventorier métriques déjà calculées dans quali/nirs4all, harmoniser scopes, définir result schema et niveaux de sévérité. | Matrice “existant/manquant”, dataclasses/JSON schema, tests de compatibilité. | M | Aucune |
| WP1 — Vues de PP | Implémenter V0 native/canonique et V1 AOM-PLS par cible ; enregistrer le PP, la CV et la stabilité de sélection. | preprocessing_view API + cache + provenance. | S–M | WP0 |
| WP2 — Mesure & SNR | Répétabilité, SNR si répétitions, noise proxy sinon, saturation, stitching, wavelength reliability. | Courbes λ, scores sample/dataset, alertes. | M | WP0 |
| WP3 — Structure X/Y | Effective rank, coverage, clusterability, PCA→HDBSCAN, Ward/GMM, mixture Y, bootstrap, PP sensitivity. | Cluster report + stabilité + “continuum vs clusters”. | L | WP1 |
| WP4 — Explication & confounding | Cluster explanation, PERMANOVA/variance partitioning, prédictibilité des métadonnées. | Importance relative et facteurs dominants. | M–L | WP3 |
| WP5 — Relation X–Y | Local consistency, voisins contradictoires, duplicate conflict, predictability probe. | Avertissements de calibrabilité liés à Y. | M | WP1, WP3 |
| WP6 — Domain shift | Comparaison splits/campagnes/sources, tests de décalage X/Y, overlap de domaines. | Alerte d’extrapolation + stratégie de split. | M | WP3 |
| WP7 — Réseaux spectraux | Réduction λ, réseaux corrélés, density/centralization/modularity/transitivity, bootstrap, threshold sweep. | Module avancé + CI + sensibilité. | M–L | WP2 |
| WP8 — Restitution | Pages par questions, cartes d’alerte, conséquence/action, vue experte, export machine-readable. | UI + card JSON/MD + documentation. | L | WP0–7 |
| WP9 — Validation | Jeux synthétiques contrôlés + datasets réels, tests de robustesse n, PP, seed, métadonnées, répétitions. | Benchmark protocole + seuils/heuristiques documentés. | M–L | Tous |

# 16. Ordre recommandé pour un MVP

Contrat de résultats commun + audit de ce qui existe déjà.

Répétabilité / SNR / noise proxy et carte de fiabilité spectrale.

Dimension effective, coverage X/Y et représentativité des samples.

Clustering X avec PCA→HDBSCAN, stabilité bootstrap et contrôle V0/V1 AOM.

Multimodalité / régimes de Y.

Explication de X/clusters par Y et métadonnées ; variance partitioning.

Cohérence locale X–Y et contradictions de voisins/doublons.

Domain shift et recommandations de validation.

Réseaux spectraux et métriques topologiques avancées.

MVP “utile” — Les lots 1 à 7 ci-dessus suffisent déjà à produire des avertissements réellement actionnables avant calibration. Les réseaux spectraux apportent ensuite une profondeur descriptive supplémentaire, mais ne doivent pas bloquer une première version.

# 17. Logique de synthèse proposée

| Étape | Question | Si problème détecté… |
| --- | --- | --- |
| 1 — Integrity | Les données sont-elles techniquement valides ? | Bloquer ou corriger avant toute analyse. |
| 2 — Measurement | Le signal est-il reproductible et exploitable ? | Exclure zones/samples, revoir acquisition ou répétitions. |
| 3 — Coverage | Le domaine X/Y est-il suffisamment couvert ? | Compléter l’échantillonnage ou limiter le domaine d’usage. |
| 4 — Structure | Y a-t-il sous-populations, batch effects ou confounding ? | Stratifier, grouper la validation, comparer modèles par groupe. |
| 5 — Relationship | X et Y sont-ils localement cohérents ? | Auditer références, métadonnées, hétérogénéité de relation. |
| 6 — Validation strategy | Quel split permet une estimation crédible de généralisation ? | Recommander group CV, leave-batch-out, external validation, etc. |

# 18. Décisions méthodologiques à figer

| Décision | Proposition initiale |
| --- | --- |
| Espace de clustering | PCA modérée adaptative, pas t-SNE 2D. |
| Visualisation non linéaire | UMAP ou t-SNE ; un seul affiché par défaut pour rester lisible. |
| Algorithme principal | HDBSCAN + stabilité bootstrap ; Ward/GMM comme analyses complémentaires. |
| Robustesse PP | Deux vues V0/V1, pas multiview exhaustif. |
| PP cible-dépendant | AOM-PLS global sélectionné sous CV ; tracer opérateur et stabilité. |
| Clustering Y | Mixture seulement lorsque la nature de Y le permet ; sinon “régimes”. |
| Explication | Variance partitioning + explication des clusters ; ne pas se limiter aux labels. |
| Réseaux | Module avancé avec bootstrap et sensibilité au seuil ; pas de seuil universel d’interprétation. |
| Seuils d’alerte | Priorité aux quantiles, bootstrap, permutation et comparaisons internes plutôt qu’à des seuils fixes universels. |

# Références et sources utilisées

[1] nirs4all-datasets, dépôt public : modèle multi-source, variables, splits, cartes de qualification et provenance. https://github.com/GBeurier/nirs4all-datasets

[2] nirs4all, README et CHANGELOG 2026 : PCA projections, SpectralQualityFilter, XOutlierFilter, YOutlierFilter, répétitions, prétraitements et AOM-PLS. https://github.com/GBeurier/nirs4all

[3] n4m reference manual, AOM-PLS / POP-PLS et aom_preprocess. AOM-PLS sélectionne un opérateur global ; aom_preprocess peut être supervisé par Y. https://gbeurier.r-universe.dev/n4m/doc/manual.html

[4] scikit-learn, t-SNE / manifold learning : t-SNE est principalement un outil de visualisation, stochastique, centré sur la structure locale ; réduction PCA préalable recommandée en haute dimension. https://scikit-learn.org/stable/modules/manifold.html

[5] HDBSCAN documentation : clustering hiérarchique par densité, probabilités d’appartenance, outliers et sensibilité à la haute dimension. https://hdbscan.readthedocs.io/

[6] Ray R. et al. (2026). “Spectral network analysis illuminates coordinated plant traits across a climate gradient”. New Phytologist. doi:10.1111/nph.71513. Article fourni avec la demande.

[7] nirs4all-methods / n4m : diagnostics PLS T², Q, DModX, preprocessing, validation et méthodes PLS. https://github.com/GBeurier/nirs4all-methods

Conclusion — Le compromis le plus sûr et le plus léger est de préserver une qualification intrinsèque minimale de X, puis d’ajouter une vue AOM-PLS spécifique à chaque cible. Cette architecture évite la circularité tout en exploitant AOM-PLS pour ce qu’il apporte de plus pertinent : définir rapidement l’espace de données utile à la calibration.